[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采 购 文 件

贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司需采购全程带载固定式起重机1台套，详见下表采购清单。

采购清单：
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	全程带载固定式起重机(含设计制造、运输、安装、调试、取证）
	HGQ10t-15m详见技术规范书
	1台套


技术参数、现场勘查联系人：李工15952356341

 先报总价再分项报价；分项报价为材料费及明细价格、运费、安装和调试费、取证费用。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
报价须知：

请贵单位于2025年 6 月 26
 日10:00点前将报价文件上传至1688网站https://jsjsyh.go.1688.com，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。
具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
报价单位报价文件格式（详见附件五）。
报价时请注明制造标准及标准号。
所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。  
联系人：姚玉军 

联系电话：0517-87037051
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025年6月18日
附件一：资格审查程序

   （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具有独立法人资格的制造商，提供三证合一后的营业执照(副本)
	提供加盖公章的营业执照复印件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	国家权威部门颁发的型式试验报告
	提供加盖公章的证书复印件
	报价人都必须提供

	4
	具有ISO质量管理体系认证证书
	提供加盖公章的证书复印件
	报价人都必须提供

	5
	投选人必须提供近二年（2023.6.1至2025.6.1）与本次询比设备相同或相近参数产品成功使用业绩，且单项业绩合同金额在人民币50万元及以上伍份。投标文件中提供业绩合同复印件、合同对应的增值税发票复印件（附发票清单明细、一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）。所需材料缺一不予认可，提供的证明材料必须反映出合同金额、供货内容，否则视为未提供。合同对应的增值税发票累计金额也要在人民币50万元及以上，否则不予认可。
	提供加盖公章的合同复印件
	报价人都必须提供


附件二：评审标准和办法

本次询比，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投选文件是否最大限度地满足询比文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对投选文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐1名成交候选人，详细评标办法如下： 
1投选价格的合理性，主要对投选价格进行评价（满分90分）
以经评审的各投选人的最终投选的平均值作为基准价，得满分90分。各投选人经评审的最终投选与基准相比每高1%扣1分，低于基准价，但不低于基准价的15%不扣分，低于基准价15%（不含）以外的，每低1%扣1分。不足1%按内插法计算，计到小数点后两位。
2 技术业绩部分（满分8分）
3.2.1 能够提供近二年（2023年6月1日－2025年6月1日）与本次询比全程带载固定式起重机相同或相近参数的业绩合同，业绩合同累计60台以上（含60台）120台以下得3分；业绩合同累计120台以上得3分；满分6分；
3.2.2售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。
3  商务部分（满分2分）
3.3.1 响应商务条款要求的，得1分。
3.3.2资金财务情况良好的，得1分。
4、对违反国家政策和利益的投选文件，询比单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。
附件三：合同主要条款

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司
所需HGQ10t-15m全程带载固定式起重机及相关服务
采
购
合
同
 
合同编号：
          供方： 

需方：江苏苏盐井神股份有限公司
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称需方）和
 （以下简称供方）就需方第三分公司HGQ10t-15m全程带载固定式起重机及相关服务的设计、制造、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成本合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以排列在前为准：

（一）本合同书及履行过程中双方协商一致签订的补充协议

（二）技术协议书

（三）物资采购评审表

（四）需方询比文件

（五）报价须知

（六）询比补充通知

（七）投标书澄清

（八）投标书（含投标函、报价表、投标方案等）

（九）构成合同的其它文件

本合同的具体条款如下：

一、供货范围及技术要求
（一）标的物：全程带载固定式起重机
（二）型号规格、数量；

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元） 
	备注

	1
	全程带载固定式起重机
	HGQ10t-15m
	
	台套
	1
	
	
	 


二、技术及质量要求：按双方签订的《技术协议书》（附后）要求执行

三、合同价格
（一）本合同总价为人民币    元（大写：）。

（二）本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于上述新设备的设计费、制造费、检验费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、  技术服务费、技术图纸资料费、取证费等其它一切费用，还包括但不限于安全费、保险费等其它一切费用。
四、付款规定：
款项可采取银行汇票、承兑或电汇承付方式结算。

（一）全部设备运到需方现场，经需方初验全部合格后，需方付合同总价的40% 计人民币   元（   ）；

（二）；供方将本合同全部新设备安装调试完毕，通过需方当地质量技术部门的检验和验收交付需方正常安全运行168小时全部验收合格、供方向需方提供合同总价的增值税专用发票后，需方向供方支付合同总价的50%，计人民币    元（）。
（三）合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为全部设备安装调试验收合格且正常运行168小时经需方验收合格后12个月），无质量问题，一次付清（无息）。有质量问题时，需方暂扣质保金直至供方修复好设备缺陷并赔偿需方经济损失；有质量问题，一次性给需方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，需方不予支付质保金，供方同时须承担修复好设备的责任，如质保金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。

五、交货期和收货人、交货地点：
（一）本合同设备交货时间：合同签定生效之日起50天内供方必须具备发货条件，按需方实际需要，接需方通知后3日内将全部设备运抵需方现场或需方指定地点 (如因需方原因需推迟交货期，则需方应提前以书面形式通知供方)。
（二）运输方式：供方送货上门；运费由供方承担，到达交货地点后负责卸货，由需方提供协助。
（三）供方必须在需方书面形式通知后48小时内上门进行安装、调试等技术服务，现场安装调试期10个日历日。如逾期不上门进行安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十条执行。
（四）收货人： 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 。     
（五）合同履行地：江苏省淮安市淮安区（原楚州区）。
    六、需方的权利和责任
（一）在合同交货期内，需方有权督促供方履行本合同的各项条款，督促供方保质、保量、按期交货。

（二）为了便于了解HGQ10t-15m全程带载固定式起重机的制造情况，在制造过程中，供方在项目试验前一周内应当通知需方，需方有权派员参加有关项目试验。

（三）供方按合同规定完成有关工作后，需方应按合同规定，及时向供方支付货款。

（四）在HGQ10t-15m全程带载固定式起重机制造过程中，需方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。

（五）在HGQ10t-15m全程带载固定式起重机制造后期，需方有权派人到供方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，供方需提供有关方便。

（六）如因需方原因推迟交货期，则需方以书面形式通知供方。

七、供方的权利和责任
（一）供方应按合同中明确的HGQ10t-15m全程带载固定式起重机供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供货。

（二）供方所供的HGQ10t-15m全程带载固定式起重机，必须是确保整体性能优质的设备，并保证全部设备质量和性能。

（三）供方应按合同规定按时提供资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

（四）供方所供设备应切实做到不合格、不配套的设备不准出厂。在质量保证期内，设备因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，供方应在48小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的需方全部损失，如48小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的设备，需方有权退货，供方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的需方全部损失。质保期后，供方负责维修，维修及配件均以最优惠的价格供应。

  （五）供方所供HGQ10t-15m全程带载固定式起重机应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，供方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

（六）供方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，供方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。

（七）本合同质量保证期限为：本合同设备到需方指定地点经安装调试正常运行168小时全部验收合格后12个月。在质保期内，供方对设备质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由供方承担。

（八）货物交付（指供方将全部货物运到需方指定现场初验全部合格并经供方安装调试完毕交付需方正常安全运行168小时全部验收合格后，视为交付）给需方前的保险由供方负责，保险范围应包括但不限于供方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给需方前发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由供方承担。

（九）与本合同有关的一切税费均由供方负担。
（十）本合同中运输、卸货、现场安装、调试过程中的所有安全责任由供方承担，安装调试合同及安全环保管理协议与设备所属地第三分公司签订。
八、设备验收：
（一）为确保本合同HGQ10t-15m全程带载固定式起重机的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（需方有权参与出厂检验），确保设备符合合同的要求。供方应保证产品是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利，如发生此类纠纷，由供方承担一切责任。给需方方造成损失的，还应当负责赔偿。供方并保证其产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有良好的性能，如在产品的合格使用期内因产品的质量问题造成的财产损失和安全问题均由供方承担责任，给第三人和需方造成损失、损害的，供方应当承担一切法律责任和赔偿责任。

（二）初步检验为开箱检验，开箱检验包括对产品的型号规格、尺寸、数量、 外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，且开箱检验合格不代表需方对产品内在质量瑕疵的认可,初步检验合格后,货物的保管责任及货物的损坏或缺失等风险仍由供方承担。

启封、开箱初步检验时，需方应提前通知供方，供方得到通知后应在3天内到达现场。双方共同开箱检验，并做好检验记录。如供方未在规定时间到达现场，需方可单独开箱清点，缺损件应由供方负责。需方的检验确认并不免除供方因提供的设备质量瑕疵而承担的责任。若供方提供的货物不符合本合同约定，需方有权要求供方提供符合合同约定的货物，且交货时间不予顺延。

   （三）需方有权在本合同设备质保期内对本合同设备质量提出异议。

九、包装要求：
（一）供方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

（二）供方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。

   （三）包装标准：按照国家相关技术条件标准进行包装。

十、违约责任：
    （一）供方应按本合同按期交付全部产品，如因供方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，供方按每天   元赔偿需方损失。如供方延迟交付超过20天，需方有权解除合同，供方应退还需方已支付的全部款项并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。如发生不可抗力，供方应当立刻通知需方。如延期30天，经双方协商无效，需方有权解除合同，供方应返还需方已支付的全部款项，并承担已付合同款项的利息（按银行同期贷款利息计算）。

   （二）在质量保证期内，在外部条件满足的情况下，其运行指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）运行指标超过技术协议规定的最大偏离值，供方免费检修整改并赔偿全部经济损失。  

（三）供方每延期一天支付履约保证金的，按合同总价的0.6%向需方支付违约金，如超过15日，需方有权解除合同，供方向需方支付合同价款10%的违约金并且供方赔偿需方的损失。

（四）供方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，即构成违约，需方方有权从履约保证金中得到补偿。

（五）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《合同法》有关规定执行。

十一、合同修改：
供、需方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后即为生效。

十二、合同生效及其它：
（一）本合同及合同附件经需、供方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章后即为生效。

（二）本合同正文一式柒份，需方执陆份，供方执壹份。

（三）供、需双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向需方江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

（本页以下无正文）
需方：

单位名称（章）: 江苏苏盐井神股份有限公司

单位地址： 江苏省淮安市淮安区华西路18号

法定代表人：
委托代理人：

本合同签订时间：2025年  月  日

电  话：0517-87036963

传  真：0517-87036963

开户银行：中国农业银行淮安市楚州支行

帐  号：10354201040008092

税  号：91320800720586548C

邮  编: 223200

邮  箱：

供方：

单位名称（章）: 

单位地址： 

法定代表人:
委托代理人：

电  话： 

传  真：
开户银行：  

帐  号：
税  号： 

邮  编: 

邮  箱： 

附件四：技术标准和要求
江苏苏盐井神股份有限公司三分公司

5#码头吊采购及安装相关服务采购

技
术
规
范
书
2025年06月03日 

一、产品主要性能参数

	型号名称
	GQ1015全程带载固定式起重机

	起重量
	10t
	操作方式
	司操联控

	工作幅度
	6.5-16m
	工作级别
	A7

	起升速度
	16m/min
	起升高度
	-6~8m

	变幅速度
	28m/min
	电    源
	380V50HZ

	回转速度
	1.8r/min
	装机容量
	75KW


二、产品主要配置
	序号
	零部件名称
	规格型号
	数量
	产地/厂名

	1
	起升变频起重电动机
	YZP280S-8-45KW
	1台
	无锡西塘宏达

	
	变幅变频起重电动机
	YZP200L-8-15KW
	1台
	

	
	回转起重电动机
	YZR200L-8-15KW
	1台
	

	2
	起升齿轮减速机
	JZQ750
	1台
	泰兴泰隆

	
	变幅齿轮减速机
	JZQ650
	1台
	

	3
	起升液压制动器
	YWZ500
	1台
	焦作市捷力达

	
	变幅液压制动器
	YWZ300
	2台
	

	4
	立式行星减速器
	T28
	1台
	无锡市波华机械

	5
	回转支承
	HSW1700
	1只
	徐州隆邦远

	6
	钢丝绳
	Φ21.5/Φ19.5
	2条
	江苏南通

	7
	吊钩
	10t
	1只
	

	8
	吊臂
	无缝钢管（锰钢）
	1台
	

	
	回转平台
	
	1套
	

	
	接筒
	2米
	1套
	

	
	机器房
	
	1套
	

	
	扶栏、梯子
	
	1套
	

	9
	电气控制
	 
	1套
	

	
	联动台操作
	QTA型
	1套
	无锡立新起重电器

	
	电缆
	BVR
	1套
	江南电缆

	
	主要接触器
	
	1套
	施耐德

	
	变频器
	
	1套
	日本安川

	
	起重量限制器
	QCX-WX-1型
	1套
	无锡永科电子科技

	10
	驾驶室
	
	1只
	

	11
	油漆
	二底二面
	1套
	

	12
	轴承
	
	1套
	哈瓦洛

	说明：1.本机按规定配有起升高度限位器、变幅最大（最小）幅度限制器、臂架防后倾装置、臂架防坠落装置、零位保护、过流保护、缺相保护、紧停按钮等安全保护装置，所有电器采用二次回路控制。

     2.供货方需提供全部变频机各一台，并提供详细设置参数


三、制作标准

    起重机按以下标准、规范进行设计、制造、安装:

起重机参考标准

GB3811《起重机设计规范》

GB6067.1《起重机械安全规范》

JT421《港口固定式起重机安全规范》

JTJ280《港口设备安装工程技术规范》

GB/T5905《起重机试验规范和程序》

JBT4315《起重机电控设备》

质量保证体系按ISO9001:2008标准执行，其生产过程质量控制符合相应之程序要求，产品出厂管理同意存档，跟踪服务，质保期十二个月内除易损件和人为损坏外，制造厂负责产品的质量无偿服务。

四、产品性能要求

1.  设计要求

起重机工作机构包括起升机构、变幅机构、回转机构。各机构均为独立的系统，分别完成确定的任务。起升、变幅机构、回转机构安装在机器房内，回转采用大轴承支承方式。各机构即能单独工作也能联合动作。

起重机必须满足生产需要，方便快捷，成本低、效率效益高。采用科学的、主流的、符合发展方向的技术、设备和理念，设备技术先进，适应码头作业的可持续发展。采用成熟、稳定、完善和通用的技术设备，系统具有一致性、升级能力和技术支持，能够保证全天候长期稳定运行。有完备的技术培训和质量保证体系。设计合理，构架简洁，功能完备，切合实际，能有效提高工作效率，满足码头流通需求。在先进、可靠和充分满足码头流通功能的前提下，体现高性价比。综合考虑机械设备的建设、升级和维护费用。并且操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护。

 整体要求

起重机以外接三相电源为动力源，采用工作性变幅机构及钢丝绳滑轮补偿装置，保证了货物变幅过程中的水平位移，从而有效地提高了该机的工作范围和生产效率。

起重机主要用于装卸货物，做到结构外形美观，便于维修保养，各机构布局紧凑合理，传动平衡，操作方便、灵活、准确、安全可靠。各机构均采用起重电机驱动；变幅采用钢丝绳变幅系统。三大机构的操作均在司机室内实施。
起重机采用吊钩作业，可作360°角度回转。起升、变幅，回转机构可以单独动作，也可联合动作。各机构均设置必要的限位开关和联锁保护装置。
起重机动力使用380V，50Hz 三相四线交流电源。供电方式是将主配电板上电源经电缆引至该机的总电源柜，给起重机供电。

起重机起升、变幅机构采用交流变频调速，可以根据负载动态调整电机转速，空载或轻载时自动降低能耗，相比传统电阻调速可节能 ‌20%~40%‌。并且可以‌减少机械损耗，软启动/软停止功能降低启停冲击，延长齿轮、制动器、钢丝绳等部件的使用寿命。整机采用PLC控制，实时监测电流、电压，超限时自动降速或停机，防止电机烧毁或机械故障。为了确保起重机安全可靠地工作，配备各种安全保护装置和智能化的全中文触摸屏，实现故障监控，并提供故障排除帮助等功能。

金属结构包括臂架、门架、转台、支承等。金属结构应具有足够的强度与刚度，以及抗疲劳能力；在满足强度的基础上，做到结构外形流畅美观，风阻力小，结构便于维修保养，在需要维修保养的地方要有平台及到达的扶梯。
辅助装置包括机器房、司机室、吊钩、超负荷限制装置、扶梯平台等。
起重机各机构设置必备超负荷限制器及各种限位开关，确保该机安全可靠的工作。
3.  装置要求
1)  工作机构
A.  起升机构
起升机构满足使用吊钩。采用一套单联卷筒绞车系统，由变频电动机、制动器、减速器、联轴器、卷筒、起升高度限制器组成。在减速器高速轴上装有一台液压推杆式制动器，用于起升机构的停车制动。电动机与减速器的高速轴联接采用齿轮联轴器。减速器低速轴与卷筒的联结采用齿形联接器，卷筒的一端支承在减速器的低速轴上，另一端由滚动轴承支承在轴承座上。在卷筒轴上安装有起升高度限位开关，具有在起升高度的上、下极限位置和切断起升电机电源的双重功能。

B.  变幅机构
变幅机构采用钢丝绳变幅系统，传动系统主要由电动机、制动器、减速器、联轴器、卷筒、起升高度限制器等组成。电动机与减速器的高速轴联接采用齿轮联轴器。减速器低速轴与卷筒的联结采用齿形联接盘，卷筒的一端支承在减速器的低速轴上，另一端由滚动轴承支承在轴承座上。在卷筒轴上安装有起升高度限位开关，具有在起升高度的上、下极限位置和切断起升电机电源的双重功能。
C.  旋转机构
旋转机构包括回转支承装置和回转驱动装置两大部分。回转支承装置为外齿式回转支承，轴承内外圈用高强度螺栓分别与转台法兰和圆筒法兰相联，以承受起重机回转部分的水平力、倾覆力矩，可灵活自如的回转 360°在正常使用情况下设计使用寿命 100000 小时以上。系统由电动机、立式行星减速器和驱动小齿轮组成。小齿轮与回转支承齿圈外齿啮合，电动机与减速器之间联接。
2)通用零件 
起升机构、变幅机构和回旋机构采用全封闭减速器。 
电机和减速器之间采用挠性联轴器。 
滑轮采用热轧制成，滑轮的绳槽进行精加工使其与所选用的钢丝绳密切配合。 
制动器具有良好的耐磨、耐冲击、散热性。

钢丝绳通过滑轮时最大偏角不大于 4°。 
起重机上轴承除销轴外，其余转动部分采用滚动轴承。 

3)金属结构 
A.臂架 
臂架为桁架结构。臂架的根部、设计有与转台支座连接的铰孔。

B.人字架

人字架顶部装有变幅钢丝绳导向滑轮组。

C.  转台

转台为板梁结构，两根主梁及其连接横梁均为箱形截面,与支撑大轴承连接的采用圆筒结构，且圆筒插入转台梁中，与圆筒连接处采用箱形连接。转台通过法兰与回转支承的外圈用螺栓连接。起升、回转机构和电气控制设备均放置在转台上。在转台上具有集中力作用的地方均进行了加强处理。
4)辅助装置 
A. 机器房 

机器房内壁是由多种型钢组成的骨架。采用钢板制作。外壁采用采用全封闭结构，满足防火、防雨、通风、防尘、抗腐蚀的要求，机房内宽敞整洁、采光良好、便于机械及电器设备的安装和检修。
机器房门窗也能有效的防雨进入机房；机器房门采用移门，便于检修人员出入。

机房内配备适当的照明设施。
B.  司机室
司机室前面为全高度、全宽度分幅玻璃推拉窗，两侧为全高度分幅、半宽度玻璃推拉窗，采用防眩光不下于 5mm 承压钢化玻璃。地板采用活动花纹板，上铺绝缘地板。结构型式及技术要求符合 JT5020 的规定，净空高度不小于 1.8m。司机室采用起重机专用司机室。
左边是变幅回转操作杆，右边是起升操纵杆。在联动台的仪表盘上安装有多种指示灯、仪表、旋钮、按钮，并有指示内容牌。在司机室正面上方装有超负荷显示报警装置，还有主要性能参数铭牌，变幅曲线指示图，帮助司机保养及操作。
D.  作业平台、走台、阶梯和栏杆
在本机需要维护保养、检查、打油的地方均设置有梯子平台、栏杆。机器房梯子栏杆可以使工作人员直达机房、驾驶室和机房顶上各处。设置合理、方便、安全、便于携带工具的工作人员进行检查、维修和留有足够的操作空间、其设计符合GB6067 的规定。
5)  电气系统
A.  概述
a. 标准：
本机的设计、制造、安装和调试均参照中华人民共和国国家标准 GB14734－93等一系列标准。同时也相应满足 ISO 国际标准委员会，IEC 国际电工委员会等国际相关标准。
b. 系统组成部分：
本机由起升、变幅、旋转机构组成。本机电气设备分别布置在电气房、司机室等，通过司机室联动台来操作各机构。
B.  电源部分
a. 供电方式:

主电源：  AC380V   50HZ   三相四线
控制电源： AC220V 和直流 24V

照明电源：AC220V

b. 供电系统说明：
电源采用 AC380V，50HZ 三相四线制，通过电缆线接至电源柜中总断路器,总电源隔离刀闸及总断路器设置在总电源控制柜中, 其额定容量根据装机总容量选配, 具有短路, 过载等保护功能。整机工作电源由总电源断路器出线端引出向机上各机构的主回路供电。联动台和电源柜门上均设有紧停按钮，紧急情况下用来分断总电源断路器，切断整机工作电源。总电源部分设置了电度表、电流表和电压表, 检测电源各相电压是否平衡或缺相以及工作电流。控制及信号电源为 AC220V, 在电源柜中设置了AC380V/AC220V 的控制变压器,为紧停回路、各机构控制回路。

C. 主要电气设备及功能 
本机各配电柜内控制保护联锁可靠，当故障发生时，相关部位会自动进行保护。为了保证本机安全，在本机的各个关键部位（如司机室，机房等）均设置了紧急停车按钮。紧急停车按钮能可靠和分断整机电源，进行紧急停车。

D.照明系统
照明回路应设足够容量的单独隔离变压器，配有稳压器，照明电路分成独立回路，每个回路有开关和保险，以减少发生故障时不能使用的照明数量。照明箱设在司机室.机上所有的障碍物有良好的照明。
a. 电气室、机房和控制设备
电气室、机房的照度不低于 150LUX。所有机器和设备都有稳定的照明，特别是对各种控制仪表板面的照明。
b. 司机室
司机室内设适当的照明设备，照度不低于 100LUX，而且有不使司机感到耀眼的措施。
司机室采用荧光灯。 

电气室、机房和司机室有应急灯照明装置。 

所有灯具，尤其是投光灯，避免由于震动而带来的一切影响。照明灯具为防振型。
E.  电源插座
电源插座分设于有漏电保护的若干独立电路中。
F. 保护装置 

a.  起重机设有接地保护系统 

所有起重机上的电气设备，机械结构、配电屏和控制屏的金属构架均可靠接地，接地电阻符合有关标准。
b．起升机构保护装置 

吊钩上升到正常最大起升高度处的自动停车限位开关。 

吊钩下降到正常最低位置时自动停止限位开关。 
超负荷限制器：起重量超限时，起升机构只允许下降放下重物。 
c．变幅机构保护装置 

起重臂到达正常最大幅度处设置自动停止限位开关。 

起重臂到达正常最小幅度处设置自动停止限位开关。 

在臂架位于驾驶室侧的适当位置上安装重锤指针式幅度指示器。 

6)  电气安全保护装置
A. 起重机总断路器：起重机设总断路器，能使整机断电，便于维修安全。
B.  紧停开关：
本机设紧停开关，在紧急情况下，能切断起重机总控制电源。紧停开关设在司机操作方便的地方。
C.  失压保护：
本机有失压保护，当电源中断时能自动断开主回路。
D.  零位保护：
本机有零位保护，开始运转和断电后恢复供电时，必须先将手柄回零后，该机构和所有机构的电机才能起动。
E.  过流保护：
三大主机构每台电机设置单独的过流保护。
F.  控制电路:

控制电路保证控制性能符合起重机的整机性能要求，无错误电路﹑寄生电路和虚假电路。
7）控制装置
起重机上所有控制装置布置司机室内，各控制装置布置位置合理，方便操作。 在司机座椅两边安装二台联动操作台。操作台上安装的设备包括以下内容，但不仅限于以下内容：
①、起升控制器；
②、变幅/旋转控制器；
③、带“开/关”指示灯的总电源开关；
④、各机构状态（包括普通故障）指示灯；
⑤、紧急停车按钮；
辅助控制装置安装在司机室的适当位置，以便观察和操作。包括以下内容，但不仅限于以下内容：
①、司机室照明开关；
②、工作面的照明灯开关及指示灯；
③、工作电压表；
④、工作电流表；
联动台
联动台选用优质主令手柄，实现有档位调速,可万向操作,手柄自动回零,避免误动作。主令控制器用来控制各个机构的启动、调速与停止。联动控制台是全车的控制指令中心，操作主令控制器，可以实现各机构单独或联动操作。
所有控制手柄、按钮、开关、仪表、指示灯和电气设备上均有说明其用途、操作方向、并符合有关规范的标志。 

在易发生危险的部位均设有符合有关规范的安全警告标志。 

本起重机上所有的标记和铭牌均采用中文书写。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
1、报价清单一览表。（按照采购清单自制报价清单，既有总价也要有分项单价）

2、按照附件一“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询比函）

（报价文件与询比函的偏离）
	序号
	询比函
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询比函的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

4、附件二评审标准和办法需提供的材料。（此部分材料的提供主要影响评分）

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
 附件六：进厂施工安全告知函（如需要）
进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：
⑴企业资质、安全证书
⑵安全管理机构
⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。
⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）
⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]
⑹安全管理制度
⑺工器具一览表
⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）
⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）
⑽作业前安全交底
⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。
请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。
资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。
PAGE  


