[image: image1.png]£ 1 R 15

Jingshen Salt&Chemical Industry Co. Ltd





             江 苏 苏 盐 井 神 股 份 有 限 公 司

采 购 文 件
贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司需采购第三分公司布袋除尘器1套，详见下表采购清单。

采购清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	部门/车间
	计划单号

	1
	布袋除尘器
	详见技术规范书
	套
	1
	小苏打车间
	采购报告

	含拆除、安装


报价须知：

请贵单位于2025年6 月 30 日9:00点前将报价文件上传至大企汇网站https://work.daqihui.com/，上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至采供中心专用接收邮箱（syjscgzx@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。
评审步骤：首先进行资格审查、其次进行符合性审查（详见附件一）；最后进行评审（详见附件二）。
合同主要条款见附件三合同主要条款。

具体技术要求详见附件四技术标准和要求。
投选人报价格式见附件五报价单位报价文件格式。

所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。
所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。
交货方式：供方需派专人交货（不接受以第三方物流或快递形式交付），到达交货地点后供方负责卸货，自带卸货人员和工具，或由需方协助提供，卸货费用全部由供方承担，需现场核对数量、品牌、型号等。
联系人：季俊灵      

联系电话：15161715866
地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

 江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2025.06.23
附件一：资格审查程序

    （一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格性审查、符合性审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。
    （二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。
资格审查、符合性审查的合格条件
	序号
	资格审查必要合格条件
	具体内容
	备注

	1
	具备本项目设计、制造、安装的有独立法人资格的制造商；有机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑行业资质证书。
	提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件，原件备查。

提供机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑行业资质证书复印件，原件备查。
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	2
	报价人代表不是法定代表人需提供报价人法定代表人授权委托书
	提供加盖公章的法定代表人授权委托书
	在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供

	3
	报价人必须提供自2022年1月1日至今与本次比选设备相近参数且合同金额在200万元及以上的业绩合同，并提供业绩合同及相对应的发票。
	提供加盖公章的合同复印件及相对应的发票复印件（所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，如无法查验，则视为不合格业绩）。
	在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供

	4
	报价文件必须有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章，报价文件内应提供有效联系方式
	
	由评审小组审查


注：1、本次询比，报价人必须对询比的全部内容进行报价；

2、本项目不接受联合体报价。

附件二：评审标准和办法
本次询比，采取综合评估法进行评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人（综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会通过抽签形式确定中标候选人顺序），详细评标办法如下： 

1、报价价格的合理性，主要对报价价格进行评分（满分80分）
 当合格报价人数量＜5家时，以所有合格报价人评标价的算术平均值的90%作为评标基准价；当5≦合格报价人数量＜7家时，以去除一个最高评标价后的算术平均值的90%作为评标基准价，当合格报价人数量≥7家时，以去除两个最高评标价后的算术平均值的90%作为评标基准价。各报价人经评审的最终评标价与评标基准价相比，低于等于评标基准价得满分80分；与评标基准价相比，每高1%扣减0.5分（不足1%的，按照插入法计算得分，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）。（投标文件中投标报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。

2、商务评分部分（满分10分）
2.1企业信誉（满分2分）: 报价人近三年（2022年至2024年）连续取得税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证书的得标准分值2分，取得过两次的得标准分值的70%，取得过一次的得标准分值的30%，没有或无效的为0分（网上公示的，须提供截图和查询网址）。

2.2企业规模（满分2分）：根据报价人上年度纳税总金额由大至小排序，排名第一的得标准分值2分，其余依次按标准分值的20%递减，最低分为0分。（根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，认定税种不包括个人所得税。未提供的为0分，纳税额为0或为负值时得0分）。

2.3业绩部分（满分6分）：报价人提供（2022年1月1日起至今，时间以合同签订时间为准）与本次比选设备相近参数且合同金额在200万元及以上的除尘器供货业绩合同得1分，最高得6分。提供合同复印件、合同对应发票复印件（附发票清单明细，一个合同列一个发票清单明细，所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”）及项目调试验收合格单或其他可证明设备质量合格的验收报告复印件。（提供的证明材料必须反映出合同金额和内容，否则视为未提供，一个合同列一个发票清单明细，所需材料缺一不予认可）。

3、技术评分部分（满分10分）
3.1投标设备技术性能指标的响应程度（满分5分）：

3.1.1根据报价人所投除尘器设备设计处理风量由高至低排序，排名第一的得标准分值3分，其余依次按标准分值的20%递减，最低分为0分。

3.1.2根据报价人所投除尘器设备设计出口含尘量由低至高排序，排名第一的得标准分值2分，其余依次按标准分值的20%递减，最低分为0分。

3.2对报价人技术服务和质保期服务能力的评价（满分5分）:

3.2.1维修响应：根据投标人承诺的响应时间、到达现场时间、完成维修、更换或提供备机等服务的时间进行评审，维修响应时间综合最优的得标准分值1分，其余依次按标准分值的20% 递减，最低分为0分。三分之二以上技术专家认为承诺不合理的为0分。

3.2.2备品备件支持：根据过质保期后的备品备件（过质保期后的备品备件报价清单详见表1）备品备件由低至高排序，排名第一的得标准分值2分，其余依次按标准分值的20%递减，最低得0分。备品备件报价不全或三分之二以上技术专家认为报价不合理的为0分。
3.2.3根据报价人承诺的过质保期后的备品备件保证供应时间由长至短排序，排名第一的得标准分值2分，其余依次按标准分值的20%递减，最低分为0分。

表1：过质保期后备品备件价格表
	序号
	名称
	型号
	单位
	价格
	备注（材质、品牌）

	1
	布袋
	
	
	
	

	2
	袋笼
	
	
	
	

	3
	脉冲阀
	
	
	
	

	4
	PLC（含程序）
	
	
	
	

	+
	
	
	
	
	

	+
	
	
	
	
	

	。
	
	
	
	
	

	未列入的，请报价人自行添加

	注：按上表格式提供备件价格，此备品备件价格表是指报价人企业自行生产加工的设备配件、易损件及外购定制的非标配件（采购人后期更换配件时无法在外部购入），标准配件勿列入此表。此表会作为合同附件，有效期以报价人保证的备品备件供应时间为准。


附件三：合同主要条款   

买　卖　合　同

出卖人：                                    　　     合同编号：

买受人: 江苏苏盐井神股份有限公司            　　　　 签订地点：淮安市淮安区                                           　　　　  

	产品名称
	型号规格
	牌号商标
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	合计（小写）：     元

    （大写）：     元整
	交货期：合同生效后      内交货


 产品名称、型号及规格、数量、金额及交货期                                    本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。
质量要求、技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限:按照            标准执行，满足买受人公司设备正常使用要求；出卖人应保证产品是全新、未使用过的，并保证其产品在其使用寿命内应具有良好的性能 ；质保期为货到验收合格后24个月，质量实行“三包”（即：包修、包换、包退）服务12个月。

交货地点：江苏苏盐井神股份有限公司生产片区仓库（由买受人指定）。

运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人负责送货上门，确保产品安全送到交货地点，如途中有损失，由出卖人承担全部损失；运输费用由出卖人承担。

出卖人服务承诺：在质量保证期内，产品因质量问题产生故障，出卖人在48小时内负责修复或更换（修复或更换的部分质保期重新计算）,并赔偿买受人由此产品因质量问题造成的所有损失。出卖人对产品提供终身技术服务，在接到买受人通知24小时内到达买受人现场。

包装标准、包装物的供应回收及费用：产品包装由出卖人按国家或业务主管部门技术规定执行；包装物不回收，费用由出卖人承担。

验收标准、方法及提出异议期限：产品出厂前出卖人按本合同第一、二条规定的相关标准进行严格的检验，确保产品符合合同要求。货到后，由买受人按本合同第一、二条规定的相关标准进行初步验收，初步验收是指对货物的型号、规格、尺寸、数量、外观、出厂日期等方面的检验， 初步验收合格不代表买受人对产品内在质量瑕疵的认可。货物未经买受人初步验收合格，货物的损坏或缺失等风险由出卖人承担。买受人有权在产品质保期内对产品内在质量提出异议。

随机备品、配件工具数量及供应办法：无。

结算方式及期限：货到初验合格提供全额13%增值税专用发票后付货款；合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为货到验收合格后12个月），无质量问题，一次付清（无息）。 在苏盐井神公司有业务往来挂账款的可免留质保金。
第十条  违约责任：1、出卖人延期交货的，每天按合同总价1%向买受人支付违约金；延期交货不得超过10天，超期后买受人有权解除合同，出卖人应退还买受人已支付的款项，并向买受人支付合同总价10%的违约金，违约金不足赔偿买受人损失的，不足部分另行赔偿。2、其他违约按本合同规定的条款执行，本合同未有规定的，按中华人民共和国民典法有关规定执行。

第十一条  合同争议的解决方式：双方在履行合同过程中如发生争议，协商解决；协商不成时，向买受人江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

第十二条  其它约定事项：1、本合同中运输及装卸过程中的所有安全责任由出卖人承担。2、本合同如有未尽事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3、、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后生效；4、本合同一式陆份，买受人执伍份，出卖人壹份。

注：因本项目包含拆除、现场制作、安装，需与设备使用分公司安环部门签订安全环保管理协议书

进厂施工安全告知函

请贵单位提供如下资料：

⑴企业资质、安全证书

⑵安全管理机构

⑶公司主要负责人及专兼职安全员《安全生产知识和管理能力考核合格证》（应急管理局颁发）或者应急管理部门核查认可的安全培训机构颁发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

⑷特种作业人员资格证书(应急管理局颁发）、特种设备作业人员（市场监督管理局颁发）

⑸进入公司作业全体人员一览表[包含人员姓名、性别、身份证号、岗位或工种、特种（设备）作业人员要注明证件有效期及下次复审日期]

⑹安全管理制度

⑺工器具一览表

⑻进入公司作业全体人员体检证明(县、区级）

⑼进入公司作业全体人员培训情况（外协单位内部）

⑽作业前安全交底

⑾中标方须为前来施工的员工购买《雇主责任险》30万元/人；《团体意外伤害保险》和《意外费用补偿团体医疗保险》保险金额合计不低于（含）100万元/人。三项保险总合计不低于（含）130万元/人。

进入公司作业人员的用工合同及工伤保险（或符合本工种保险类别的保额不低于130万元/人的意外伤害保险）或三个月以上社保证明；从事高处作业的特种作业人员，必须购买包含高空意外赔付保额不低于130万元/人的意外伤害保险。

请于   年  月  日前将以上资料提供到（某某分公司）安全管理部审核；到期未提供资料、资料审核未通过的单位，一律不得在厂内作业。

资料审核通过后，缴纳安全风险保证金不低于5000元，进入我公司施工作业人员需接受安全管理部门安全施工培训并考试合格（1-3个工作日），签订安全管理协议后，外协单位方可入厂作业。 

附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打布袋除尘器技术规范书
1.总则

1.1本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间所需全自动包装线布袋除尘器，它包括主辅助设备的功能、结构、性能设计、制造、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和现行工业标准的优质产品及相关服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按国家现行规范、规程和标准的最新版本执行。如果本规范书与现行使用的有关国家标准以及部分标准有明显抵触的条文，投标人应及时书面通知招标人。

1.5投标人所供设备采用的专利所涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.6本规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.7下列文件是构成本技术规范书的技术要求组成部分，均具有技术协议的效力，如有说法不一，以排列在前为准：

1.7.1本技术规范书；

1.7.2招标方关于工程设计范围的调整说明及招标答疑技术文件；

2.项目范围

2.1项目地点：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间。

2.2工期：合同生效后80个日历日内设计出图、设备交付项目现场并安装布袋除尘器及调试完毕（含原管线拆除作业）；投标人必须在招标人具备安装条件发出书面通知后48小时内进场作业安装、调试等技术服务。

2.3项目范围

2.3.1工程概况

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间生产现场，规划安装布袋除尘器专供全自动包装线使用，达到全自动包装作业（包装夹口、立袋输送、排气夹、折边机、缝包口等）无粉尘外溢。

利用原有部分除尘收集支管，拆除现有部分除尘主管，新增布袋除尘器除尘系统安装于新扩建库房屋面上，设计主管接入全自动包装除尘系统。新增气力输送装置将除尘细粉送入车间地碱桶进行回收，除尘尾气（含尘量低于5mg/m³）进入尾气除尘塔排放。因现场位置空间有限，考虑除尘管线布局及管线5年内不集尘，涉及设备安装及原有管线拆除以及孔洞开设，投标人需现场实地进行考察、出具管线流程图纸，确保满足实际需求。
2.3.2投标人包工、包料直至满足招标人的技术要求和全部使用功能（交钥匙系统工程）（所有费用均包含在本次投标总价中）。

2.3.3本次招标范围（包含但不仅限于）：

1、布袋除尘器1台（套）、气力输送装置1台（套），含螺旋输送机、风机、风管、卸料阀、喷吹、电控系统、操作检修平台护栏、线缆、照明实施等安装调试，因物料为食品级添加剂，设备材质均为SUS304，润滑要求需达到食品级。

2、该工程的整体的设计、供货、安装（含原管线拆除作业）、调试、人员培训等。

2.3.4投标人的二次深化设计、施工方案及效果图须得到招标人及设计院的认可后，投标人方可采购原材制作、进场施工安装调试。
2.3.5现场察看要求：投标人在投标前必须到现场进行技术交流，了解工艺设计、现场环境和项目需求。招标人提供的布局图纸，投标人需对招标人根据施工现场进行尺寸适当调整，并对设备配置及参数进行设计、复核，因投标人方面不正确导致的损失由投标人负责。

2.3.6投标人负责整个系统设备安装质量监督和控制，负责整个设备的安装调试，负责调试期间整个设备的运行和维护的培训；设备到招标人的项目地点后组织验收，具体验收条款由投标人提供，招标人确认，安装验收费用包含在投标人的投标价中。

3.基本设计数据 

3.1安装环境
安装地点：江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司小苏打车间

安装位置：室外
工作区温度：-25ºC~60ºC

危险区域：无

3.2电力设施

动力电源：AC380V/220V，50Hz，三相五线制 (TN-S)

电压波动：±7%

频率波动：±1%

接地电阻：<4Ω（接地位置形式见基础条件图）

3.3仪表风

供给压力：0.4MPa（G）

供给温度：-20ºC~40ºC

过滤精度：颗粒度小于5um

露    点：-30ºC

3.4除尘物料特性

物料名称：小苏打 

堆积密度：0.5-0.8

具体物料由小苏打车间提供
4.供货范围（不限于）
布袋除尘器组成套设备构成如下:

序号   名  称                            数量

1.     布袋除尘器                         1套

2.     气力输送装置                       1套

3.     电控系统                           1套

4.     成套管线                           1套

5.     操作平台及照明                     1套

6. 成套消音防噪装置                       1套

7. 成套设备中从控制柜到设备的控制电缆     1套

设备材质304不锈钢
5.设备基本参数

5.1生产能力

设备型号：脉冲袋式除尘器

处理风量：14000-15000m3/h

设备阻力（Pa）：≤1000

入口含尘g/Nm³：≥30

出口含尘mg/Nm³：＜5

除尘器承受负压（Pa）：7000

清灰方式：脉冲清灰

除尘效率（%）：≥99.9

喷吹压力MPa：0.4

风机风量：14000-15000m³/h

风机风压 ：5000-5200Pa

输送螺旋处理量＞1t/h

卸料阀处理量＞1t/h

室外设备整体防水保温，需适应暴雨台风等恶劣环境下稳定运行

噪声：＜50分贝

设备型号：气力输送装置

输送距离：30m（以现场实际为准）

处理量＞1t/h

噪声：＜50分贝

设备成套供货，供方供货安装范围应包含且不限于以下内容：

（1）除尘器本体：除尘器钢结构框架、上箱体、中箱体、灰斗、花板；脉冲喷吹清灰设备；进出风口烟道、阀门、支管道、烟囱、线缆、桥架及配对法兰；

（2）除尘器本体配套件：含手动插板阀、仓壁振动器、料位计、储气罐（包括压力表、排污阀、安全阀及进出管口反法兰等配套供货）、压差变送器等；

（3）压缩空气系统：配管、气罐、气动三元件、压力表、截止阀、电磁阀和管道附件等；

（4）平台、栏杆、斜爬梯及手（气）动阀门的检修平台；

（5）除尘器本体、储气罐的保温材料；

（6）除尘器本体上的连接螺栓、螺母、垫片，除尘器顶盖可靠密封，顶盖边缘凹，凹型内刚好卡进U型密封硅胶，有效密封。每个除尘器顶盖大小符合要求，有足够的强度，应避免由于变形、积水、漏水，导致除尘器进水。除尘器所有法兰、人孔盖和检查门，顶盖均应衬有密封材料以保证密封。

（7）所有管路接口的成对法兰、密封及紧固件。

（8）除尘器系统供货范围内的所有设备现场安装调试；

（9）在给出的含尘气体参数下，供方应对排放指标负责。

（10）气力输送装置：符合技术规范要求。

5.2除尘装置的所有部件的金属表面均应在出厂前进行净化和油漆。应先涂防锈底漆，采用耐风化、、防腐蚀的优质环氧富锌氟碳漆（要求二底二面，锌含量≥80%），最后一道面漆颜色由需方确认后方可喷涂。

5.3除尘器应为其设备和仪表等配置必要的符合相关安全规定的斜爬扶梯和平台，满足运行、维护、检修的需求，除尘器的所有连续焊缝应平直，不允许有虚焊、假焊等焊接缺陷，焊缝高度满足设计要求，并进行渗漏试验。箱体和灰斗采用连续焊接，保证焊接的强度和密封性符合相应行业标准。焊接后的焊缝应进行清理焊接和飞溅物，不允许有明显的焊渣、飞溅物和锈末，一旦清除就涂刷底漆。关键部位用手提砂轮机修磨焊缝和飞溅物。连续焊接采用二氧化碳保护气密性焊接，并进行渗漏试验。

5.4除尘器应有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、观察孔、起吊设施、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修时使用。

5.5外购配套件，都选用国内一线名牌、节能、先进的产品，并有生产许可证及生产检验  合格证。重要的需方要求的设备或部件应取得需方认可。

5.6滤袋、袋笼要求

5.6.1滤袋所用的滤料、滤袋的形式与规格、圆形滤袋的半周长偏差等应符合GB12625  的规定，克重＞850g，PTFE纤维针刺毡（覆膜），使用寿命＞3年，除尘后尾气含尘量＜5mg/m³。

5.6.2对需在花板、短管固定的带卡环的滤袋，在工作条件下的拉紧力必须保证滤袋不从花板或短管上脱落，花板采用厚度≥6mm的不锈钢304钢板制作，平直度＜2/1000，加强筋与花板孔间距＞3mm；花板开孔采用激光切割工艺，位置要求准确，与理论位置的偏差不得大于±0.05mm，花板孔误差＜0.1mm。花板孔洞制成后焊接加强筋时，筋板布置合理。设足够数量的加强筋板，确保不变形，确保能作为检修平台安全使用。

花板开孔间距：孔边距不小于50mm（横向、纵向都需要保证），花板四周的孔边离花板边缘的距离不小于200mm。

5.6.3 袋笼采用圆型结构，袋笼的纵筋和反撑环分布均匀，并有足够的强度和刚度，  防止损坏和变形，可以承受滤袋和积灰后的附加载荷，纵筋数量：16根、反撑环钢间距不大于120mm，丝直径均＞4mm，不锈钢304材质。

5.6.4花板、袋口、袋笼安装时，有不划伤滤袋的防护措施，且能保证安装严密，实  现灰尘零泄漏，激光切割，不锈钢厚度≥5mm。

5.7脉冲阀采用进口澳大利亚高原直角电磁脉冲阀或同等级以上，脉冲阀的表面涂层应光洁、美观，不得有剥落、碰伤、划痕、毛刺等缺陷，紧固件不应有松动、损伤等现象。

5.8除尘控制系统装置由可编程控制器及数字仪表、料位、压差、温度控制仪等电器元件组成。自动定时清灰，同时增设有电气手动控制系统，可与自动控制系统自由切换。

5.8.1整套布袋除尘器支持DCS远程数据传输和控制。

5.8.2风机启动方式为软启动，且风机与卸灰阀、绞龙为连锁状态。具体为：卸灰阀停运，绞龙立刻跳停；同时，因绞龙跳停，风机自动跳停。

5.8.3脉冲清灰装置技术要求

除尘器带压差显示，并参与脉冲清灰控制。压缩空气管道接口在除尘器储气罐进口处。系统内要求设置经专业部门检验合格后的稳压储气罐（包括压力表、减压阀、安阀及各阀门等附件）。脉冲清灰装置自动由压差和定时器混合控制，压差和时间设定值可调。同时具备手动控制反吹功能，手动控制在机旁控制柜上均可进行。

除尘器系统控制及监测要求

所有运行、故障、高低料位、压差等信号，送至集控中心。除尘器现场安装防雨除尘控制柜（带触摸屏）。

除尘器清灰控制

脉冲袋式除尘器的清灰控制采用PLC控制，具备：时间、压差、混合三种控制方式，并可实现自动和现场手动二种控制方式。

a.自动控制

当除尘器运行时，其清灰控制可选择按时间、压差或混合方式工作，通常情况下，置于混合控制方式。

混合控制方式基于时间为主，压差为辅。根据给定的压差设定值（压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管上），在运行期间，压差≤设定值，则按时间设定工作； 压差>设定值，则强制对设备进行清灰。清灰时除尘器各室实行连续喷吹清灰，中间不间断。上述控制均由PLC系统自动完成，并配置触摸屏，具备每个单体设备的控制，除尘器本体的PLC要与主系统的PLC远程通讯，作为PLC主系统的从站，由制造厂提供时间、压差参数给定。压差和时间设定值应可人工调整。

b手动控制

在现场操作柜可手动控制各室依次按清灰程序清灰一遍。

在现场操作柜上设有清灰系统各单体设备的手动操作开关及设备工作状态显示灯，供生产点检及调试用。

5.9外露的传动部位有安全保护装置，安全辅助装置应反应灵敏，动作准确可靠，安全护栏及斜爬梯必须符合国家规范。

5.10灰斗

灰斗采用304钢板制作，内附耐磨材料，设足够数量的加强筋板，灰斗壁板内侧夹角应做成圆弧形（加弧形板）。灰斗壁与水平面夹角均大于60°，灰斗上设置过滤网并设防堵料装置，应保证灰斗排灰连续畅通、不堵塞。在每个灰斗下口法兰上方设检查门（人孔）。所有检查门和人孔门要有足够的强度和密封性。确保布袋除尘器在额定负荷时漏风率＜2%。

灰斗与横（圈）梁连接部位应设置连接板，并应明确板厚、间距等设置要求；灰斗横筋对接处必须连接形成框架。

每个灰斗要求带一个手动插板阀（配对法兰，紧固件、密封件配套供货）。

除尘器本体底部灰斗必须配备可靠的料位计，并有联锁及高料位预警功能。高、低料位计采用射频导纳式，并带有蜂鸣报警功能；当灰斗有保温层时，料位计采用法兰安装，信号进入除尘器PLC。

灰斗卸灰采用定时卸灰和料位连锁卸灰双流程同时控制；应将灰斗料位高报警信号引至主控室，设置DCS报警。

6.标准与规范

供方应详细列出主体设备及配套设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等有关规程、规范和标准清单，供需方确认。供方至少严格执行本技术招标书的所列标准，并应使用在订单日期有效的最新版本。有不一致时，按较高标准执行，并及时通知需方。供方还应遵守所有相关的中国国家、省市法律法规、标准、规范与法令的所有适用要求。除尘装置设备设计、制造、检验原则上采用国际上现行规范、标准规定。若供方使用的规范及标准与本技术协议规定所用标准发生矛盾时，按较高标准执行。若有新标  准颁布时，按相应的新标准执行，这些标准和规范（不限于）至少包括：

《国家大气污染物排放标准》                  GB13223-2003

《工业企业噪声控制设计规范》                GBJ78-85

《钢结构设计规范》                          GB50017-2003

《袋式除尘器安装要求验收规范》               JB/T8471-96

《袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件》           GB12625

《袋式除尘器性能测试方法》                   GB12138

《分室反吹类袋式除尘器通用技术条件》ZBJ8812-89 (质量分等标准为JB-TQ643-88)

《脉冲喷吹类袋式除尘器技术条件》ZBJ8811-89 (质量分等标准为JB-TQ641-88)

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》            JB/T5917-91

《袋式除尘器用时序式脉冲喷吹电控仪技术条件》           JB/T5915-91

《除尘器性能测定方法》                       ZBJ88-002\2-88

《内滤分室反吹类袋式除尘器》                 JB/T8534-2010

《脉冲喷吹类袋式除尘器》                     JB/T8532-2008

《袋式除尘器用滤袋框架技术条件》             JB/T5917-2006

《袋式除尘器用时序式脉冲喷吹电控仪技术条件》 JB/T5915-2006

《接坡口一般应符合 》                           GB985、GB986 

《金属熔化焊焊缝缺陷分类及说明》                GB6417-86

《除尘机组技术性能及测定方法》               GB/T11653-2000

材料（主要元器件）

	序号
	品名（型号）
	制造商

	1
	风机
	上海德惠或美国双城及以上

	2
	电机（一级能效）
	西门子或ABB（一级能效）

	3
	减速机 
	Sew

	4
	钢材
	宝钢

	5
	PLC（含操作触摸屏）
	西门子或三菱或施耐德

	6
	气缸
	SMC/FESTO/CKD

	7
	气源过滤减压阀
	SMC/FESTO/CKD

	8
	电磁阀喷吹
	澳大利亚高原或进口ASCO

	9
	纯PTFE滤袋（304不锈钢袋笼）
	必达福（BWF））及以上


8.资料/图纸清单及交付时间

	序号
	文 件 名 称
	文件资料交付时间
	数量

	
	
	初版
	终版
	初版
	终版

	
	设备平、立面布置图（CAD版+PDF版）
	接到中标通知书2周内
	最终确认后 2周内
	E
	2P+E

	
	设备基础条件图（CAD版+PDF版）
	接到中标通知书4周内
	方案确认后  2周内
	E
	2P+E

	
	机械图册
	
	随机
	
	2P+1U

	
	用户手册
	
	随机
	
	

	
	电气图册
	
	随机
	
	

	
	外购件使用手册
	
	随机
	
	1

	
	PLC端口密码
	
	随机
	
	1U


说明：1、P=纸质文件，U=U盘，E=电子邮件2、文件格式为：OFFICE 2000文件为*.doc、*.xls，机械及电气图纸文件为*.pdf.

9质量保证及服务

9.1  除尘装置设备的质量保证，供方应有完善的质量保证体系，并应符合GB/T19001  或  ISO9001)系列的要求。供方应提供产品质保体系的文件及认证证书，对于进口设备需要有相应的证明资料要求。

9.1.1装置的年运行时间不低于8000 小时。设备应在正常操作条件下，满足安全平稳运行，设备性能质保2年。

9.2供方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

9.3进行检查和试验的项目，应能证明下列各项：     

9.3.1 所有设备符合有关技术条件和安全规范；

9.3.2安全装置和保护装置动作正确；

9.3.3 达到需方要求的规定值；     

9.3.4 满足需方要求的其他特殊条件。

9.3.5所有试验项目合格后，应对各机进行清洗使机腔内干净，无渣屑、污物等，更换新机油。凡试验用过的垫片，或损坏的紧固件等应及时更换掉，不得随机出厂。

9.4供方有责任将检查的试验资料按规定完整并及时地提交需方；对重要的检查与试验项目，应邀请需方派代表参加。并应在试验前的20天通知需方代表。供方应提供有关质量保证的各项文件，包括但不限于：

9.4.1 产品检验合格证书；

9.4.2传动机构空载试验报告；

9.4.3 脉冲喷吹装置试验报告；

9.4.4加工及装配精度检验；

9.4.5 外观质量检验；

9.4.6按照购销合同规定的其他技术要求的检查报告。

9.5  供方应提供产品或部件、外购件、外协件单位的有关情况。并对外购件、外协件质量总负责。

9.6 如产品质量和性能与标准不符时，需方有权拒绝验收，供方应负责修理、更  换或赔偿。

9.7  有关质量保证的各项文件,  这些文件至少包括:产品检验合格证书；主要零部件材料检验合格证书；①主要零部件材料试验报告；②转动部件的强度计算结果；③按有关标准提供电气试验结果；④安装、使用、维护手册；⑤  本体设备及附属设备总图及相关的部件图； ⑥质量检查报告；⑦进口设备及附件的原产地证明和进口报关单。

9.8产品质保期为通过需方验收合格后三年，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，供方须48小时内无条件到达现场，无偿修理或更换。如因需方导致的部件损坏时，供方人员须积极到现场服务，费用由需方负责。

9.9供方在系统安装、调试、开车及考核时，派遣相关技术人员在现场进行安装、调试。

9.10供方提供的布袋除尘器DCS远程控制及数据传输，供方须免费派遣相关技术人员进行安装、调试。

10.其他未尽事宜，双方协商解决。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）
报价清单一览表（按下表报价清单，既有总价也要有分项单价）。

投选价格总表

	序号
	产品名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	总金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	设备技术参数：（请勿直接照抄采购文件技术标准和要求或采购文件技术规范书）
设备执行标准及标准号：

交货期、质保期及售后服务内容


2、按照附件三“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应采购文件）
（报价文件与采购文件的偏离）
	序号
	采购文件
	报价文件
	说  明

	
	条目号
	技术/商务条款
	条目号
	技术/商务条款
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应采购文件的其他条款。
                                      报价人全称（盖章）：                                     
                                     日期：   年  月  日

按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。
PAGE  
本页为第1页，共8页

